|  | ###### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ###### I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH ###### (STWiORR) |
| --- | --- |
| Obiekt | Budynki Szkół ZDZ w Kielcach |
| Adres obiektu budowlanego | Kielce, ul. Paderewskiego 55 |
| Zamawiający | Zakład Doskonalenia Zawodowego 25-950 Kielce ul. Paderewskiego 55 |
| Nazwa zamówienia | Roboty remontowe |
| Rodzaj robót | CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu CPV 45214220-8 Roboty w zakresie szkół średnich CPV 45431000-7 Kładzenie płytek CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 45442100-8 Roboty malarskie CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe - pozostałe |
| Autor opracowania | ### Patrycja Kościołek |
| Data opracowania | ### Czerwiec 2024 r. |

1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot specyfikacji (STWiORR).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami remontowymi łazienki w budynku ZDZ w Kielcach przy ul. Paderewskiego 55.

### Ustalenia zawarte w STWiORR obejmują prace związane z  wykonawstwem                                       i odbiorem robót remontowych. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót.

1.2 Zakres robót.

a -  Przedmiar robót oraz podstawy katalogowe mają charakter poglądowy, zawierają roboty podstawowe i służą do opisu robót.

b - Roboty remontowo-budowlane w budynku Szkół ZDZ w Kielcach                                                   przy ul. Paderewskiego 55. W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót remontowych, w zakres których wchodzą:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe:

- zabezpieczenie całego obszaru wykonywanych prac, a po ich zakończeniu uporządkowanie całego terenu. Zamawiający zleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczenia łazienki, mającego być objętym przedmiotem zamówienia w celu szczegółowego zapoznania się ze specyfiką oraz charakterem prac,

- rozbiórka ścian z cegieł od wysokości 2,20 m,

- wykucie z muru ościeżnic stalowych,

- demontaż sufitu podwieszanego,

- rozebranie okładziny ścian z płytek,

- rozebranie posadzek z płytek,

- demontaż ustępu,

- demontaż umywalki wraz z baterią umywalkową,

- wywóz i utylizacja gruzu i złomu z terenu rozbiórki z załadowaniem. Demontaż wykonany będzie bez odzysku elementów.

- Demontaż grzejnika dwupłytowego C22, demontaż urządzenia grzewczego bez spuszczenia wody,

- Demontaż drobnych elementów - pojemników na ręczniki, dozowników na mydło, lustra, uchwytów na papier,

- Demontaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych halogenowych,

- Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem,

- Demontaż istniejących włączników światła,

- Demontaż gniazda elektrycznego,

- Zerwanie starych tapet,

Z uwagi na ciągłą eksploatację budynku, zakres robót opracowany z taką dokładnością, jaką można było osiągnąć w wyniku oględzin, bez częściowego demontażu i odkrywek sprawdzających.

- Roboty montażowe:

- Dostawa i montaż urządzenia grzewczego - grzejnika jednopłytowego 21s, wymiana grzejnika bez spuszczenia wody,

- Położenie gładzi w miejscu zerwanej tapety,

- 2-krotne malowanie w miejscu zerwanej tapety wraz z gruntowaniem,

- Zakup, dostawa i montaż ościeżnic stałych,

- Zakup, dostawa i montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń higienicznosanitarnych, spełniających wymagania określone w §  79 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2022.1225 t.j.).

Dopuszczalne odchylenia krawędzi drzwi w poziomie i pionie – 1 mm/ 1mb i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy.

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: - 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, - 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, - 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.

- Frezowanie powierzchni poziomej (posadzki),

- Gruntowanie,

- Wykonanie hydroizolacji posadzki z folii w płynie z dwóch warstw wraz z wtopieniem taśmy kauczukowej 10 cm cokół

(Konieczny odbiór robót zanikających. Przed zakryciem w/w folii w płynie na posadzkach wykonawca pisemnie zgłosi izolacje zamawiającemu do odbioru)

- Przygotowanie podłoża pod układanie płytek

- Układanie płytek na podłogach – Zastosować płytki na posadzki Ceramika Paradyż Intero gres rekt. Mat (lub o parametrach równoważnych) o wymiarach 59,8 x 59,8 cm

Prawidłowość wykonania posadzki z płytek gressowych podlega ocenie poprzez sprawdzenie:

- przyczepności posadzki, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu,

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty),

- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin, łatą z dokładnością do 1 mm,

- grubości warstwy zaprawy klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości określonej przez producenta,

- sprawdzenia prawidłowości miejsca osadzenia wpustów.

- Gruntowanie

- Wyrównanie powierzchni ścian poprzez położenie szpachlówki cementowej szybkosprawnej,

- Gruntowanie powierzchni ścian,

- Wykonanie powłoki izolacyjnej na ścianach z folii w płynie z dwóch warstw w strefach mokrych – okolice umywalki, WC.

(Konieczny odbiór robót zanikających. Przed zakryciem w/w folii w płynie wykonawca pisemnie zgłosi izolacje zamawiającemu do odbioru)

- Ułożenie płytek na ścianach, Zastosować płytki na ścianach Ceramika Paradyż Intero Gres rekt. Mat (lub o parametrach równoważnych)

# Wykonawca przed rozpoczęciem układania płytek ma obowiązek pisemnie uzgodnić z zamawiającym rodzaj, kolor oraz sposób układania płytek.

# Odbiór gotowych okładzin z płytek ceramicznych następuje po:

- sprawdzeniu odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

- sprawdzeniu prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzeniu związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,

- sprawdzeniu szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm

- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

# Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:

- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, − grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,

- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania − dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,

- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

- Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego z płyt o wymiarach 60 cm x 60 cm ,

- Dostarczenie i montaż ustępu z płuczką typu „kompakt” z deską,

- Dostawa i montaż umywalki wpuszczanej Cersanit Moduo 50/40 lub równoważnej wraz z baterią umywalkową i niezbędną armaturą, zaworami, przerobienie instalacji hydraulicznej w taki sposób, aby możliwe było podłączenie baterii umywalkowej,

- Dostawa i montaż blatu z konglomeratu pod umywalki o grubości 3,8 cm na całej długości ściany, blat odpowiedni docięty i dopasowany do ściany,

- Dostawa i montaż dozownika na mydło w płynie zamykanego, pojemnika na papier toaletowy zamykanego,

- Montaż lamp sufitowych LED z czujnikiem ruchu instalowanym w oprawach umożliwiające samoczynne włączanie obwodu oświetleniowego po wykryciu ruchu w strefie detekcji,

- Zakup, dostawa i montaż lustra podświetlanego LED, wraz z wykuciem bruzd pod okablowanie oraz ułożenie przewodów podtynkowych pod montaż lustra,

- Zaprawienie bruzd po montażu okablowania pod lustro,

- Dwukrotne malowanie rur pionu ciepłowniczego o średnicy do 50 mm,

- Montaż gniazd podtynkowych z podłączeniem,

- Dostawa i montaż szafki łazienkowej pod blatem z konglomeratu pod umywalkę. Kolorystyka oraz rodzaj w uzgodnieniu z Inwestorem.

Wszystkie materiały budowlane i urządzenia zawarte w specyfikacji oraz przedmiarach mają na celu wskazanie klasy produktu lub wyrobu i mogą zostać zastąpione materiałem/produktem o porównywalnych/zbliżonych parametrach.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty i atesty) proponowanych do wbudowania, przed ich zamówieniem. W przypadku rozbieżności w stosunku do rozwiązań projektowych Wykonawca musi przekazać akceptację Projektanta.

Uwaga:

- Roboty będą prowadzone na czynnym - użytkowanym obiekcie, prace można wykonywać od godz. 7.00 do godz. 16.00, prace w innych godzinach należy uzgodnić z Inwestorem.

- Przed złożeniem oferty cenowej obowiązkowa jest wizja lokalna.

1.3 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej STWiORR są zgodne z określeniami ujętymi                                             w odpowiednich normach i przepisach.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót .

Prace remontowe budynku powinny być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jego prawidłowego użytkowania                         w trakcie remontu (budynek będzie użytkowany). Urządzenia, które nie podlegają wymianie, mają być starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Powierzchnie, urządzenia należy zabezpieczyć folią budowlaną. W razie uszkodzenia wykonawca na swój koszt wymieni uszkodzone urządzenia na nowe, wolne od wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z charakterystyką przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami z użytkownikiem kompleksu w zakresie:

- terminu rozpoczęcia robót; z chwilą przekazania placu budowy,

- harmonogramu robót.

Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.), za wyjątkiem złomu, który należy przekazać protokolarnie do magazynu ZDZ w Kielcach. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje odpady i materiały pochodzące z rozbiórki.

2. Termin realizacji:

- Protokolarne przekazanie placu budowy – w następnym dniu po podpisaniu umowy (lub pierwszy dzień roboczy po tym terminie) przez osobę wyznaczoną przez Kierownika Wieloosobowych stanowisk ds. inwestycji i remontów Tel: 41/3664791 wew. 341,

- Termin rozpoczęcia robót – z chwilą przekazania placu budowy,

- Termin zakończenia robót – 30.08.2024 r.

3. Materiały i wyroby

Zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023 poz. 682 t.j.) remontowe prace budowlane powinny zapewniać obiektowi budowlanemu spełnienie podstawowych wymagań dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji;

- bezpieczeństwa pożarowego;

- bezpieczeństwa użytkowania;

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska;

- ochrony przed hałasem i drganiami.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.) stosować wyroby budowlane,                                 które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty higieniczne niezbędne                        do stosowania w budownictwie.

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca ma obowiązek stosować sprzęt i elektronarzędzia dopuszczone                                 do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz które nie spowodują niekorzystnego wpływu, na jakość robót i ochronę środowiska. Na żądanie, Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

5. Wymagania dotyczące środków transportu

Do transportu materiałów należy stosować środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan techniczny dróg wewnętrznych .

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz wewnętrznych .

6. Ogólne zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakości robót i stosowanych materiałów.

Inspektor Nadzoru upoważniony jest do kontroli jakości materiałów i robót pod względem zgodności ze specyfikacją, charakterystyką oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

7. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, zamiar przeprowadzenia prac należy zgłosić pisemnie do Inspektora ochrony przeciwpożarowej podlegającego właściwemu użytkownikowi budynku.

8. Obmiar robót

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączona charakterystyka przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna.

Jednostki obmiarowe:

1 m³ - objętość gruzu, betonu, ziemi;

1 m² - powierzchnia drogi, placu, posadzki, ścian, sufitów;

1 m – długość przewodów, stali;

1 szt. – ilość wbudowanych elementów.

9. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów

Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i atestów higienicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

Wykonawca po zakończeniu wszystkich robót wyda oświadczenie o wbudowaniu materiałów zgodnych z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami.

10. Rodzaje odbiorów robót:

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór końcowy;

- odbiór pogwarancyjny.

Ad a) Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość zgłasza Wykonawca powiadamiając Zamawiającego na piśmie. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia. Odbioru robót zanikających dokona Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

Ad. b) Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót 
w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną.

Ad. c) Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.

11. Dokumenty odniesienia

Dokumentacją odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zatwierdzona przez Zamawiającego;

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji.

12. Gwarancja.

Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. Wymagana gwarancja na roboty - 5 lat.

13. Podstawa płatności

- Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie charakterystyki przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej i zakresu robót określonego w punkcie 1. niniejszej STWiORR;

- Cena umowna będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót, za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót;

- Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek.

14. Ważniejsze normy i przepisy:

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi 
i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót, oraz zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.);

- Ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.);

- Ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2022.0.2057 t.j.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2022.1225 t.j.)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (z późniejszymi zmianami) – Dz.U. 2023 r. poz. 215

- Normy………………………………………………………………………………………

Nie wymienienie z nazwy i nr norm wiążących nie zwalnia wykonawcy 
z obowiązku wykonania robót z warunkami w nich zawartymi.

Sporządził:  Patrycja Kościołek

………………………………………………….

podpis

……………………………………………………

podpis Dyrektora Jednostki