11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Obiekt:   SZKOŁY ZDZ KIELCE W JĘDRZEJOWIE
Adres:    Jędrzejów, aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe- pozostałe
Zamawiający: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Wykonawca specyfikacji: Patrycja Kościołek
Data: marzec 2026 r.
Opracowanie zawiera:

1. SST 01.00. Roboty rozbiórkowe 


- str. 2
2. SST 02.00. Ślusarka okienna i drzwiowa
- str. 4
SST 01.00.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, w ramach wymiany stolarki okiennej w  budynku Szkół ZDZ Kielce w Jędrzejowie przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6. 
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu

wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres robót wchodzi:

WEWNĘTRZNE PRACE BUDOWLANE

- demontaż podokienników zewnętrznych stalowych powlekanych, 
- demontaż stolarki okiennej PCV, 

- wywiezienie materiału z rozbiórki  i utylizacja.
Z uwagi na ciągłą eksploatację budynku, zakres robót został opracowany z taką dokładnością, jaką można było osiągnąć w wyniku oględzin, bez częściowego demontażu i odkrywek sprawdzających.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność kosztorysem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
Dla robót rozbiórkowych wymienionych w p. 1.3. materiały podstawowe nie występują.

3. SPRZĘT
Wszystkie urządzenia i maszyny  użyte w czasie wykonywania prac muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu.

4. TRANSPORT
Transport gruzu i materiałów z rozbiórki może odbywać się środkami transportu , dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401).
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:

− zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed osobami postronnymi (bariery ochronne, znaki ostrzegawcze),

− zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,

− zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice).
Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem nadzoru, sposób zabezpieczeń, wygrodzeń stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczęciem robót.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy nie podlegające rozbiórce i będące poza zakresem prac.

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające powinny być zakończone przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych. 

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji elementów sąsiednich i  nie powoduje ich uszkodzenia, nie powoduje strat mienia osób trzecich.
Elementy przeznaczone do ponownego montażu, należy demontować w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i w należyty sposób przechować do czasu ich ponownego montażu. 
Odpady usuwać w sposób minimalizujący uciążliwość dla otoczenia. 
Do czasu wywiezienia gruz i materiały z rozbiórki gromadzić w kontenerach poza terenem prowadzenia prac, zabezpieczając z należytą starannością elementy otoczenia znajdujące się w pobliżu. Miejsce gromadzenia materiałów z rozbiórki uzgodnić z Użytkownikiem obiektu i Inspektorem nadzoru.

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Nie jest wymagana szczegółowa kontrola jakości przy robotach rozbiórkowych. Roboty

powinny się jednak odbywać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami budowlanymi i

zasadami sztuki budowlanej.
7. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót. 

Po zakończeniu robót gruz i materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione a teren posprzątany.

Odbiorowi końcowemu podlega także kontrola stanu uprzątnięcia terenu po rozbiórkach i

wywozu odpadów, w tym kontrola sposobu składowania gruzu (dokumenty potwierdzające dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnień Wykonawcy lub podwykonawcy, któremu powierzył to zadanie pod kątem posiadanych uprawnień do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów niebezpiecznych, jeśli takie występują).

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE I INFORMACJE
Aktualne normy i przepisy związane
SST 02.00 STOLARKA OKIENNA
1. 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych stolarki okiennej z PCV w budynku Szkół ZDZ Kielce w Jędrzejowie przy ul. Piłsudskiego 6. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie przed zamówieniem stolarki. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie przed zamówieniem stolarki.
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu:

- stolarki okiennej z PCV, 

- podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

Normach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. 
MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty i atesty) proponowanych do wbudowania, przed ich zamówieniem. 
2.2. Wymagania szczegółowe
Ślusarka okienna PCV
Okna (skrzydła i ościeżnice) z profili PCV ciepłych, minimum pięciokomorowych, wzmocnionych profilem stalowym ocynkowanym z blachy gr. 2 mm.

Przed przystąpieniem do wykonania ślusarki wymiary sprawdzić w naturze wymiary oraz pion i poziom elementów budowlanych, w których będzie ona montowana. Należy zachować dotychczasowy podział okien.
Okna wyposażone w fabrycznie zamontowany nawiewnik higrosterowany. Montaż nawiewników w każdej kwaterze zapewniające normowy przepływ powietrza do pomieszczeń. Okucie obwiedniowe z funkcją roszczelniania, zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi, uszczelki przylgowe wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM.

Szklenie pakietem trzyszybowym, współczynnik przenikania ciepła każdego zestawu szybowego Umax. = 0,9 W/m2K (szyba przezroczysta). 

Przewidzieć montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm                             i szerokości 20 cm w każdym oknie.                           

SALA NR 8
Okno PCV łukowe dwudzielne z naświetlem promienistym stałym, szklenie pakietem trzyszybowym, Uw≤0,9  W/m2K 
Wymiary w świetle otworów w murze: 

So =2800 mm 

Ho =2800 mm 

Przewidzieć montaż nawiewników w każdej kwaterze. 

Część górna: 

- naświetle stałe, kształt półkolisty (łuk pełny oparty na szerokości 2800 mm)

- podział promienisty, 

- półkoliste naświetle o wysokości 1400 mm, 
- podział górny harmonijne nawiązuje do symetrii dolnych skrzydeł. 

- część górna: szkło antisol lub inne przeciwsłoneczne

Część dolna: - okno dwukwaterowe RU (prawe) rozwierno-uchylne + RU (lewe) rozwierno-uchylne z klamką po prawej stronie, okno PCV w kolorze grafitowym obustronnie, 
nawiewniki we wszystkich kwaterach, 
- Wysokość części dolnej 1400 mm,

[image: image1.png]1400

280

1400





SALA NR 1

Okna według szkicu jak poniżej: 
Okno dwukwaterowe RU (prawe) rozwierno-uchylne + RU (lewe) rozwierno-uchylne z klamką po prawej stronie, okno w kolorze grafitowym obustronnie, szklenie pakietem trzyszybowym, montaż nawiewników w każdej kwaterze. 
Uw≤0,9  W/m2K 

Wymiary w świetle ościeży

Ho= 2300 mm
So= 1800 mm 

Ilość: 3 szt.
[image: image2.png]2300 |

1800

1
F N
o VIl [
I/ N\
i





SALA NR 3
Okno według szkicu jak poniżej: 
Okno dwukwaterowe RU (prawe) rozwierno-uchylne + RU (lewe) rozwierno-uchylne z klamką po prawej stronie, okno w kolorze grafitowym obustronnie, szklenie pakietem trzyszybowym, montaż nawiewników w każdej kwaterze. 
Uw≤0,9  W/m2K 

Wymiary w świetle ościeży

Ho= 2000 mm

So= 1800 mm 

Ilość: 1 szt.
[image: image3.png]2000

1800

SN
/

P if//
e N\
i





Okna według szkicu jak poniżej: 
Okna jednokwaterowe RU rozwierno-uchylne z nawiewnikiem,  z klamką po prawej stronie okno w kolorze grafitowym obustronnie, szklenie pakietem trzyszybowym,
Uw≤0,9  W/m2K 

Wymiary w świetle ościeży

Ho= 1800 mm

So= 1000 mm 

Ilość: 2 szt.

[image: image4.png]1800)




SALA NR 5 

Okno według szkicu jak poniżej: Okno PCV w kolorze grafitowym obustronnie

Okno dwukwaterowe RU (prawe) rozwierno-uchylne + RU (lewe) rozwierno-uchylne z klamką po prawej stronie, okno w kolorze grafitowym obustronnie, szklenie pakietem trzyszybowym, montaż nawiewników w każdej kwaterze. 
Uw≤0,9  W/m2K 

Wymiary w świetle ościeży

Ho= 2000 mm

So= 1800 mm 

Ilość: 3 szt.
[image: image5.png]1800

1600





POMIESZCZENIE PEDAGOGA/PSYCHOLOGA: 

Okna według szkicu jak poniżej: 
okno PCV w kolorze grafitowym, obustronnie,
Okna jednokwaterowe RU rozwierno - uchylne z nawiewnikiem,  z klamką po prawej stronie szklenie pakietem trzyszybowym
Uw≤0,9  W/m2K 
Wymiary w świetle ościeży

Ho= 1800 mm

So= 1200 mm 
Ilość: 1 szt. 
[image: image6.png]1800)




POKÓJ NAUCZYCIELSKI 

Okna według szkicu jak poniżej:

okno PCV w kolorze grafitowym obustronnie, 
Okno jednokwaterowe RU rozwierno-uchylne (lewe) z nawiewnikiem z klamką po prawej stronie 
Uw≤0,9  W/m2K 

Wymiary w świetle ościeży

Ho= 1800 mm

So= 1200 mm 
Ilość: 1 szt. 
[image: image7.png]1800)




SEKRETARIAT
Okno według szkicu jak poniżej: 
Okno PCV w kolorze grafitowym obustronnie, szklenie pakietem trzyszybowym,
Uw≤0,9  W/m2K 
Ho= 2830 mm

So= 1200 mm 

Ilość: 2 szt.
Okno jednoskrzydłowe z podziałem poziomym 

Górna kwatera:  RU rozwierno-uchylna z nawiewnikiem, z klamką po prawej stronie 

Dolna kwatera: stała + szkło bezpieczne 

Wymiary w świetle ościeży
[image: image8.png]1200




Okno według szkicu jak poniżej: 
Okno PCV w kolorze grafitowym obustronnie

Okno dwukwaterowe RU (prawe) rozwierno-uchylne + RU (lewe) rozwierno-uchylne z klamką po prawej stronie, okno w kolorze grafitowym obustronnie, szklenie pakietem trzyszybowym, montaż nawiewników w każdej kwaterze. 
Uw≤0,9  W/m2K 

Wymiary w świetle ościeży

Ho= 2000 mm

So= 1800 mm 

Ilość: 1 szt.
[image: image9.png]2300 |

1800

1
F N
o VIl [
I/ N\
i





Zakres robót obejmuje wykonanie obróbek ościeży (szpachlowanie ubytków, malowanie-przywrócenie  ościeży do stanu sprzed remontu, malowanie ścian w obrębie wstawionych nowych drzwi i okien oraz uzupełnienie brakujących płytek i okładzin, itp.). Wykonawca robót                jest zobowiązany do naprawy uszkodzeń i obiektów nieobjętych dokumentacją, a uszkodzonych                   w trakcie realizacji robót.
Podokienniki zewnętrzne – zewnętrzny aluminiowy gr. 2,0 mm i szerokości 20 cm                          i montowane ze spadkiem na zewnątrz dla odprowadzenia wód deszczowych. Kolor blachy                 do ustalenia z Zamawiającym. Montowany pod oknem na zewnętrznej części ściany, wykonany z blachy aluminiowej zabezpieczonej powłoką lakierniczą. Parapet zabezpieczony powłoką lakierniczą proszkową odporną na warunki atmosferyczne, krawędź przednia zakończona kapinosem odprowadzającym wodę, zamontować boczne zaślepki parapetu. Połączenie parapetu z ościeżnicą i elewacją uszczelnić silikonem. 
- sala nr 1 – 3 szt. x 1,80 m 
- sala nr 3  – 2 szt. x dł. 1,00 m + 1,80 m 
- sala nr 5 – 3 szt. x dł. 1,80 m, 
- pomieszczenie pedagoga/psychologa – 1,20 m,
- pokój nauczycielski – dł. 1,20 m 

- sekretariat – 2 x 1,20 m + 1,80 m, 
- sala nr 8 –  2,80 m 

Pod blachą należy uzupełnić i wyprofilować warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej lub klejowej. Podokienniki powinny przylegać do podłoża całą powierzchnią. Spadki wyrobić                      w kierunku zewnętrznym wielkości około 1,5 % do 3,0%.  

3. 
SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprzęt przeznaczony do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spełniający wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
4. 
TRANSPORT

Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Materiały należy transportować w opakowaniach fabrycznych.

5.   WYKONANIE ROBÓT

Wymiary stolarki  przed skierowaniem zamówienia do produkcji należy zweryfikować dopasowując do wymiarów wewnętrznych otworów okiennych i drzwiowych mierzonych z natury.
Stolarkę wbudować należy kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami.
Po wbudowaniu ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej należy prawidłowo naprawić i wykończyć ościeże.
6. 
KONTROLA JAKOŚCI

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania.

Roboty podlegają odbiorowi.
7. 
OBMIAR ROBÓT

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej.

8. 
ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Dopuszczalne odchylenia krawędzi drzwi w poziomie i pionie – 1 mm/ 1mb i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy.

Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.

9. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Aktualne normy i przepisy związane.
