17

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Obiekt:   SZKOŁY ZDZ KIELCE W MIECHOWIE
Adres:    Miechów, ul. księdza Skorupki 3
CPV 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

CPV 45262690-4 Remont starych budynków

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe- pozostałe
Zamawiający: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Wykonawca specyfikacji: Patrycja Kościołek 
Data: marzec 2026 r.

Opracowanie zawiera:

1. SST 01.00. Stolarka drzwiowa 



SST 01.00 STOLARKA DRZWIOWA
1. 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych stolarki drzwiowej w budynku Szkół ZDZ Kielce                     w Miechowie przy ul. ks. Skorupki 3. 
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu:

- stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
- stolarki drzwiowej w łazience
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

Normach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. 
MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty i atesty) proponowanych do wbudowania, przed ich zamówieniem. 
2.2. Wymagania szczegółowe

Przed przystąpieniem do wykonania stolarki sprawdzić w naturze wymiary oraz pion 
i poziom elementów budowlanych, w których będzie ona montowana.
Wizja lokalna: obowiązkowa, 
Przed przystąpieniem do wykonania stolarki należy dopasować skrzydła do istniejących wymiarów oraz rozstawu zawiasów i zamków.
Montaż skrzydeł powinien zapewnić: prawidłowe przyleganie skrzydła do ościeżnicy, szczelność akustyczną, prawidłową pracę okuć.
Nie dopuszcza się do stosowania skrzydeł drzwiowych o konstrukcji lekkiej, w szczególności: 
· z wypełnieniem typu plaster miodu (honeycomb),

· z kartonowym lub papierowym wypełnieniem stabilizującym,

· z częściowym wypełnieniem płycinowym lub ramowym.
Skrzydło drzwiowe musi posiadać pełne wypełnienie z płyty wiórowej akustycznej                            lub konstrukcji warstwowej o równoważnej masie powierzchniowej, zapewniającej izolacyjność akustyczną Rw ≥ 37 dB.
Wykonawca zobowiązany jest przed montażem przedstawić:

· kartę techniczną produktu,

· deklarację właściwości użytkowych,

· raport z badań izolacyjności akustycznej potwierdzający wymagany parametr.

W przypadku braku potwierdzenia wymaganych parametrów akustycznych materiał nie zostanie dopuszczony do wbudowania.

Skrzydła drzwiowe powinny spełniać następujące wymagania:

· skrzydła drzwiowe wewnętrzne o podwyższonej izolacyjności akustycznej, 
· wymiary skrzydeł oraz rozmieszczenie zawiasów i zamków należy dostosować                  do istniejących ościeżnic po wykonaniu pomiarów z natury.
· skrzydło przylgowe, 

· skrzydła drzwiowe płytowe, pełne o konstrukcji warstwowej

· grubość skrzydła min. 40 mm
· wypełnienie: pełna płyta wiórowa akustyczna lub konstrukcją warstwową 
o podwyższonej gęstości, w ramie z klejonki drewna iglastego, obustronnie okładaną płytą HDF, wykończone okleiną CPL/HPL o grubości min. 0,7 mm, o izolacyjności akustycznej Rw ≥ 37 dB i masie powierzchniowej min. 25 kg/m²,
· nie dopuszcza się skrzydeł z wypełnieniem typu plaster miodu (honeycomb), 
· skrzydła drzwi powinny spełniać wymagania dotyczące trwałości i odporności                        na intensywne użytkowanie oraz zapewniać odpowiednią izolacyjność akustyczną pomiędzy pomieszczeniami, do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w obiektach oświatowych (szkołach), 
· okleina powinna charakteryzować się: wysoką odpornością na ścieranie, odpornością na zarysowania, 
· krawędzie skrzydła: - wykończone obrzeżem ABS, grubość obrzeża: min. 2 mm, zwiększona odporność na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne
Skrzydła należy wyposażyć w:
· zamek wpuszczany z wkładką bębenkową
· klamkę z szyldem, klamki ze stali nierdzewnej, 
· 3 zawiasy wzmocnione, ze stali nierdzewnej, 
· zamki metalowe do wkładek patentowych i łazienkowe w zależności od rodzaju pomieszczenia, 
· uszczelki w przylgach
· rozstaw zawiasów i zamków należy dostosować do istniejących ościeżnic.

W przypadku skrzydeł do łazienek należy wykonać:
· skrzydła drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się                        na zewnątrz pomieszczenia
· wyposażone w otwory wentylacyjne lub podcięcie w dolnej części skrzydła o łącznej powierzchni min. 220 cm²
· samozamykacze 
· kolor skrzydeł drzwiowych: do ustalenia z Użytkownikiem. 
Skrzydło drzwi wewnętrzne w dekorze drewnopodobnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze wykończenia typu dąb naturalny premium, o parametrach technicznych,  jakościowych   estetycznych nie gorszych niż produkt referencyjny ERKADO „Dąb Natur Premium”. Dopuszcza się zastosowanie produktów równoważnych innych producentów, pod warunkiem zachowania jednolitej kolorystyki, struktury powierzchni, odcienia oraz spójności wizualnej wszystkich dostarczanych skrzydeł drzwiowych.
Wymagana jest obowiązkowa wizja lokalna na obiekcie przed realizacją zamówienia                   w celu:
· ustalenia kierunków otwierania skrzydeł drzwiowych
· uzgodnienia kolorystyki. Skrzydło drzwi wewnętrzne w dekorze drewnopodobnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze wykończenia typu dąb naturalny premium, 
o parametrach technicznych, jakościowych i estetycznych nie gorszych niż produkt referencyjny ERKADO „Dąb Natur Premium”. Dopuszcza się zastosowanie produktów równoważnych innych producentów, pod warunkiem zachowania jednolitej kolorystyki, struktury powierzchni, odcienia oraz spójności wizualnej wszystkich dostarczanych skrzydeł drzwiowych.
Dopuszcza się zastosowanie produktów równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów technicznych nie gorszych niż określone w niniejszym opisie. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić karty techniczne oraz dokumenty potwierdzające parametry akustyczne skrzydeł. 
Zestawienie skrzydeł drzwiowych: 
	Lokalizacja

Szerokość skrzydła

Ilość

II piętro –skrzydła drzwiowe do łazienki
90 cm
2 szt.
II piętro – skrzydła drzwiowe
100 cm
2 szt.
II piętro – skrzydła drzwiowe 
90 cm
1 szt.
I piętro – skrzydła drzwiowe 
80 cm
5 szt.
Łączna liczba skrzydeł drzwiowych 
10 szt. 


	
	


3. 
SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprzęt przeznaczony do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spełniający wymagania techniczne 
w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. 
TRANSPORT

Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Materiały należy transportować w opakowaniach fabrycznych.

5.   WYKONANIE ROBÓT

Wymiary stolarki  przed skierowaniem zamówienia do produkcji należy zweryfikować dopasowując do wymiarów wewnętrznych otworów drzwiowych mierzonych z natury.
Stolarkę wbudować należy kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami.
Po wbudowaniu ślusarki i stolarki drzwiowej należy prawidłowo naprawić i wykończyć ościeże.
6. 
KONTROLA JAKOŚCI

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. 
ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Dopuszczalne odchylenia krawędzi drzwi w poziomie i pionie – 1 mm/ 1mb i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy.

Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.

8. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy.

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Aktualne normy i przepisy związane.
